Opis wizualizacji na panel Crestrona TPMC 3X. Panel będzie się znajdował w strefie dziennej. Obsługuje oświetlenie, ogrzewanie, rolety oraz multiroom strefy dziennej.

|  | Główna strona panelu Tpmc3x. Główna strona (Home) panelu składa się z górnego menu oraz głównej treści strony. Górne menu jest zawsze widoczne. Informuje czy w strefach jest wybrane źródło. Prawa część menu „Logo” zmienia się w zależności od wybranego działu. Przyciski działów przenoszą do odpowiednich stron działów. Funkcje twardych przycisków zmieniają się w zależności od wybranego działu. Opis twardych przycisków na stronie home: - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - Home - powrót do strony home z każdego działu. - Przycisk nr 5. Volume up, volume down – zmiana globalnej głośności. - Mute – wycisza całą strefę dzienną. - List – dodatkowy dostęp do listy makr. |
| --- | --- |
|  | Oświetlenie - lista scen. Lista scen świetlnych danej strefy. Zmiana strefy następuje po kliknięciu przycisków 2 i 4. Tekstowo otrzymujemy informację w jakiej strefie jesteśmy. Opis twardych przycisków: - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - 2 - zmiana strefy w lewo - 4 – zmiana strefy w prawo - 5 - Volume up, volume down – zmiana globalnej głośności. - 6 – przewijanie listy scen góra/dół – każda lista jest przewijana za pomocą tego przycisku - Mute – wycisza całą strefę dzienną. - List – dodatkowy dostęp do listy makr. - Home - powrót do strony home z każdego działu. W dziale oświetlenie dostępne jest ręczne sterowanie oświetleniem (manual). Strona manual jest dostępna po kliknięciu przycisku manual na liście scen świetlnych. |
|  | Oświetlenie – manual Przyciski światło wyłączone. światło włączone. obwód ściemniany, natężenie światła zmieniany za pomocą strzałek góra/dół, wartość natężenia światła pokazuje pasek natężenia światła.. Funkcje twardych przycisków są takie same jak stronie lista scen świetlnych. |
|  | Rolety Strona rolet pozwala na sterowanie roletami. Sterowanie roletami. Góra podnieś rolety, stop zatrzymaj roletę i w dół opuść roletę.. Opis twardych przycisków: - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - 5 - Volume up, volume down – zmiana globalnej głośności. - Mute – wycisza całą strefę dzienną. - List – dodatkowy dostęp do listy makr. - Home - powrót do strony home z każdego działu |

|  | Tryb strefy. Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniu. Górna temp. to temp. aktualna dolna temp. to temp. którą nadaliśmy. Klikając na przycisk trybu zmieniamy tryb strefy. Tryby: Tryb komfort.. Tryb wychodzę.. Tryb noc.. Tryb anti freeze. Opis twardych przycisków: - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - 5 - Volume up, volume down – zmiana globalnej głośności. - Mute – wycisza całą strefę dzienną. - List – dodatkowy dostęp do listy makr. - Home - powrót do strony home z każdego działu. |
| --- | --- |
|  | Multiroom. Na głównej stronie mutlrioomu znajduje się lista makr. Makra są ta zaprogramowane funkcje sterowania źródłami multiroomu. Np. włącz radio uruchamia podstawowe funkcje radia. Na pilocie funkcje twardych przycisków zmieniają się w zależności od wybranego makra lub gdy przejdziemy do trybu manual. Tryb manual to tryb zaawansowanego sterowania źródłem. W trybie manual wybieramy źródło, którym chcemy sterować. Na ekranie wyświetlane są dodatkowe funkcje źródła. Patrz tabelka poniżej. Opis twardych przycisków przed wybraniem makra/źródła: - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - 2 - zmiana strefy w lewo - 4 – zmiana strefy w prawo - 5 - Volume up, volume down – zmiana globalnej głośności. - 6 – przewijanie listy scen góra/dół - Mute – wycisza całą strefę dzienną. - List – dodatkowy dostęp do głównych listy makr. - Home - powrót do strony home z każdego działu. Opis twardych przycisków po zmianie źródła na Tunera 1 (nowe funkcje wytłuszczone): - help (nr 1) otwiera stronę pomocy. Strona pomocy zmienia się w zależności od wybranego działu. Niektóre działy nie zawierają strony pomocy. - 2 - zmiana strefy w lewo - 4 – zmiana strefy w prawo - 5 - Volume up, volume down – zmiana głośności tunera. - 6 – przewijanie listy scen góra/dół - 7 – szukanie stacji w lewo - 8 - przełączanie stacji w górę - 9 – szukanie stacji w prawo - 10 – przełączanie stacji w dół - Mute – wycisza tylko tuner 1. - List – dodatkowy dostęp do listy głównych makr. - Home - powrót do strony home z każdego działu. Strona help na przykładzie źródła Tuner 1. Strona help zawiera informacje na temat funkcji twardych przycisków. |

|  | Lista makr głównych. Makra to zespół funkcji wykonywanych jednocześnie dla wybranej strefy. Zespół tych funkcji jest programowany dowolnie z godnie ze wskazówkami klienta. Np. makro gotowanie. Włącza oświetlenie nad blatami kuchennymi. Ustawia strefę na ostatnio wybierane źródło multiroom. W zależności od pory dnia otwiera/zamyka roletę. |
| --- | --- |
|  | Strona setup. Zawiera listę tapet dostępnych dla wizualizacji. |